全国2010年7月自考

电磁场试题课程

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.电介质会在电场强度作用下发生(      )

A.分解	B.化合

C.游离	D.极化

2.在导电媒介与理想介质的分界面处，电场强度的(      )

A.法向分量为零	B.法向分量连续

C.切向分量连续	D.切向分量为零

3.恒定磁场中的基本场矢量是(      )

A. B	B. A

C. E	D. D

4.电磁感应定律的本质是(      )

A.变化的磁场产生电场	B.变化的电场产生磁场

C.变化的磁场产生磁场	D.变化的电场产生电场

5.与电感线圈中贮存能量成正比的是(      )

A.电流	B.电压

C.电流的平方	D.电压的平方

6.已知D=x2ex+yzey+xyez，则▽·D=(      )

A.2x+z	B.-2x-z

C.2xex+zey	D.(x-y)ex-yey

7.导体外表面电场强度(      )

A.只有切向分量	B.只有法向分量

C.具有切向与法向分量	D.恒为零

8.电偶极子的电偶极矩与该处的(      )

A.电位有关	B.电荷密度有关

C.电荷量有关	D.电场强度有关

9.磁媒质中的环形电流微元可视为(      )

A.电偶极子	B.磁偶极子

C.单位电荷	D.单位磁荷

10.对于频率为100kHz的场源，适合迅变场的条件为(      )

A. R2000m	B. 2000m＜R＜3000m

C. 3000m＜R＜4000m	D. R4000m

11.时变电磁场洛仑兹规范的表达式为(      )

A. ▽·A=0	B. ▽·A=−με∂ϕ∂t

C. ▽·B−με∂ϕ∂t=0	D. ▽·B=0

12.点电荷间的相互作用能(      )

A.只与点电荷同参考点的距离相关	B.只与点电荷间的距离相关

C.与点电荷移动的路径相关	D.与点电荷的电量及其间的距离相关

13.电磁波传播方向上单位长度间的相位差称为(      )

A.波程差	B.光程差

C.相位系数	D.阻抗差

14.在其他条件不变情况下，将接地体材料由钢换成铜，则接地电阻(      )

A.明显减少	B.稍有减少

C.稍有增加	D.明显增加

15.在恒定电场的闭合导电回路中，电源电动势等于电场强度的(      )

A.偏微分	B.全微分

C.闭合线积分	D.闭合面积分

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.电位移矢量D的散度为________。

17.在恒定电场中，电流连续性方程的微分形式为________。

18.体电流密度是垂直于电荷运动方向单位面积上通过的________。

19.磁场强度H的旋度为________。

20.时变电磁场在空间的传播具有波动特性，故称之为________。

21.运流电流和传导电流均产生于电荷的________。

22.ε0是真空中的介电常数，其取值为________ (F/m)。

23.恒定磁场用镜像法求解的理论基础是________。

24.由坡印亭定理可知，电磁场变化必然伴随着________。

25.Zc=με是理想介质中均匀平面电磁波的________。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

26.集肤效应

27.电磁感应

28.磁化强度

29.电磁复功率

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

30．简述电场强度沿闭合路径线积分恒为零的物理意义。

31．线性导电媒质中，电流密度与电场强度的关系是什么？

32．lE · dl=−s∂B∂t · dS是什么条件下，什么定律的表示式？它的物理含义是什么？

33．简述磁能表达式Wm=12LI2的物理意义。

34．在磁场中运动的带电粒子，其速度的大小和方向都会改变。这种说法对吗？为什么？

五、计算题（本大题共2小题，第35小题10分，第36小题13分，共23分）

35.同轴电缆通以电流I，电流方向如题35图所示。试用简单方法求在R1<r<R2和R3<r<∞范围内，各处的H和B的表达式(设磁导率均为μ0)。

36.在半径为R，电荷体密度为ρ的均匀带电球体内部，有一个不带电的球形空腔，它的半径为R'，它的中心O'与球心O的距离为a，求空腔中心O'的电场强度值。