全国2009年1月高等教育自学考试

数控技术及应用试题

课程代码：02195

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.CNC的中文含义是（     ）

A.数字控制	B.数控机床

C.计算机数字控制	D.计算机控制系统

2.数控机床采用闭环控制系统后，可以大大提高数控机床的（     ）

A.位置精度	B.主轴回转精度

C.整体刚度	D.进给速度

3.确定数控机床坐标系时，首先要确定的坐标轴是（     ）

A.X轴	B.Y轴

C.Z轴	D.B轴

4.数控机床加工程序中，表示可选程序停止的指令代码是（     ）

A.M00	B.M01

C.M02	D.M03

5.逐点比较法插补第一象限的直线，计算得到的偏差函数F>0，则下一步的进给方向是（     ）

A.+X	B.-X

C.+Y	D.-Y

6.数控系统在一条已知起点和终点的曲线上进行“数据点的密化”的工作称为（     ）

A.速度均化	B.加减速控制

C.刀具补偿	D.插补运算

7.在加工中心上，为了能够实现自动更换刀具，必须设有（     ）

A.主轴准停装置	B.换刀机械手

C.主轴制动装置	D.链式刀库

8.经济型数控机床的进给驱动动力源主要选用（     ）

A.交流异步电动机	B.步进电动机

C.交流伺服电动机	D.直流伺服电动机

9.一台三相反应式步进电动机，转子齿数Z=80，当采用三相六拍通电方式运行时，其步距角为（     ）

A.0.75°	B.1.5°

C.3°	D.6°

10.一经济型数控铣床，当步进电机的工作频率f=5000Hz时，工作台的移动速度为3m／min，

则脉冲当量δ为（     ）

A.0.001mm	B.0.005mm

C.0.01mm	D.0.05mm

11.在CNC与速度控制单元的联系信号中，速度控制命令VCDM的传输方向是（     ）

A.在CNC与速度控制单元之间双向传递

B.由速度控制单元传递到CNC

C.由CNC传递到速度控制单元

D.由反馈检测元件传递到CNC

12.闭环控制系统与半闭环控制系统的区别在于（     ）

A.采用的伺服电动机不同	B.采用的传感器不同

C.伺服电动机安装位置不同	D.传感器安装位置不同

13.位置控制器输出的是数字量，要去控制调速单元，必须经过（     ）

A.F／V变换	B.V／F变换

C.D／A变换	D.A／D变换

14.感应同步器采用鉴幅型工作时，滑尺上正弦绕组和余弦绕组的励磁信号分别是（     ）

A.Umsinωt和Umcosωt	B.U1sinωt和U2sinωt（U1U2）

C.U1sinωt和U2cosωt（U1U2）	D.Umsinω1t和Umcosω2t（ω1ω2）

15.对刚度和精度要求高的数控机床，进给系统滚珠丝杠应采用（     ）

A.两端固定	B.两端简支

C.一端固定，一端简支	D.一端固定，一端自由

16.为防止机床强电系统和其他外界干扰通过I／O干扰数控系统控制计算机的工作，控制计算机与I／O电路间设置有（     ）

A.滤波电路	B.防抖动电路

C.光电隔离电路	D.放大电路

17.数控机床的伺服系统的开环增益为K，移动部件的速度为v，则跟随误差E可表示为（     ）

A.E=Kv	B.E=1／（Kv）

C.E=K／v	D.E=v／K

18.数控机床移动部件的位置偏差X反映了移动部件在该点的（     ）

A.重复定位误差	B.系统性误差

C.运动误差	D.随机性误差

19.数控机床在某位置的定位误差的分布符合正态分布曲线的统计规律，其均方根误差反映了机床在该位置的（     ）

A.重复定位精度	B.反向差值

C.系统性误差	D.失动量

20.在FANUC15数控系统中，实现插补等运算功能的模块是（     ）

A.数字伺服功能模块	B.CNC功能模块

C.主轴控制功能模块	D.PLC功能模块

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.步进电动机每步的转角称为_______。

22.数据采样式进给伺服系统的位置控制功能是由硬件和_______两部分共同实现的。

23.在CNC系统中，伺服控制可分为_______和闭环控制两种。

24.数控机床的机械动作要比指令滞后一些时间，因而产生_______误差。进给速度越大，滞后越严重。

25.连续切削控制系统中，若两轴的增益特性有差别，则加工圆时将会形成_______。

26.数控机床主要由程序载体、输入装置、CNC装置、伺服系统和机床的_______构成。

27.按照ISO标准，文字地址字符F表示进给功能字，用来规定机床的_______。

28.滚动导轨经过预紧，可显著提高_______。

29.光栅传感器的信号处理技术中，细分电路的作用是提高_______。

30.加速转矩等于加速度乘以_______。

三、分析题（本大题共4小题，每小题5分,共20分）

31.数控机床动力源根据用途可分为哪几种?各有何特点?

32.试简述光栅传感器安装时,对安装基面有什么要求?

33.数控机床的导轨应满足哪些基本要求?

34.试述现代数控机床及其数控系统的发展方向。

四、编程题（本大题共1小题，共10分）

35.如图所示梯形ABCD为铣加工的工件轮廓，工件的厚度为5mm，试按照教材中所学的代码格式（JB3298—83）编制加工程序。要求：

（1）铣床脉冲当量为0.01mm，尺寸字用脉冲当量表示；

（2）图中以绝对尺寸标注，在给定工件坐标系内采用绝对尺寸编程（不考虑刀补）；

（3）设点O刀相对工件的坐标为（-10，-10，300），既为刀具起刀点又为终点，与工件厚度有关的Z坐标零点设置在工件上表面；

（4）主轴转速1000rpm，进给速度50mm／min。

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分,共20分）

36.某数控系统,数据采样系统的采样周期T=50ms,采用正弦指令函数进行圆弧插补时最大轮廓进给速度vmax=15m/min,请计算最小允许切削半径rmin=?

37.AB是第一象限要加工的圆弧，圆弧的圆心在坐标原点（0，0），圆弧的起点为A（5，0），终点为B（0，5），若脉冲当量为l，试完成下列问题：

（1）求出需要的插补循环数总数；

（2）用逐点比较法对该段圆弧进行逆时针插补（插补计算过程以下面表格形式表述，同时

把刀具进给位置各点的坐标值求出列入）；

（3）在图上画出刀具运动的轨迹。

| 插补循环 | 偏差判别 | 进给方向 | 偏差计算 | 终点判别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |